ALU-LINE System Spanplatte beschichtet

WC Trennwände

Herstellen, liefern und montieren von einem WC-Trennwandsystem, bestehend aus Trennwandzwischenwänden, Abschlusswände mit integrierten Türen, Oberfläche Kunstharzbeschichtet nach Standard Kollektion Unternehmer.

ZURAG ALU-LINE mit sichtbaren Aluminiumprofilen

- Türen bündig mit Front

- Türen mit Aluminiumschlagleiste

- Türbreite 630mm

- Sichtrollenscharniere CNS 304

- Drückergarnitur mit rot / weiss, Rosetten, Gehrungsdrücker Typ Amsterdam (HOPPE

SecuSan®)

- Einsteckschloss GLUTZ

- Chromstahl WC-Trennwandfuss mit 100mm Bodenfreiheit

- Wandanschluss mit ALU-Profil, farblos eloxiert

- Material: Spanplatte P3, Erhöhte Beständigkeit bei Feuchtigkeit, Stärke 30mm

- Farbe: SWISS KRONO K101PE weiss, U112 PE grau oder U164 VL anthrazit

- Anlagehöhe 2000mm

- Silikonfuge bauseits